Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Конструирование программ

Отчёт по лабораторной работе №3

ЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ. КОМАНДЫ РАБОТЫ С БИТОВЫМИ ПОЛЯМИ. КОМАНДЫ СДВИГОВ

Студент 									      Кахновский Е.С.

Принимающий                                                                                                  Романюк М.В.

МИНСК 2022

Вариант 8

Напишите программу, создающую зеркальное отображение битовой карты регистра А в регистре В.

Код программы:

org $8000

ldaa #%10101100 ;  Загрузка А

ldab #%00000000 ;  Загрузка B

staa $8001             ;  Запись в М начальное значение А

rora                        ;  Циклический сдвиг вправо А с записью флага (переноса)

rolb                        ;  Циклический сдвиг влево В с записью флага (переноса)

rora

rolb

rora

rolb

rora

rolb

rora

rolb

rora

rolb

rora

rolb

rora

rolb

ldaa $8001 ;

Регистры до/после выполнения программы:

Таким образом, в ходе программы были добавлены значения в аккумуляторы А и В, сохранено начальное значения А в память по адресу $8001, с помощью команд циклического сдвига ROR и ROL, особенностью которых является то, что они сохраняют значения сдвигающего бита в флаг переноса С и вставляют его, что и дает возможность сделать зеркальное отображение битовой карты регистра А в регистре В.