Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Архитектура вычислительных систем

ОТЧЕТ

к лабораторной работе № 1

на тему «Защищенный режим 32-разрядных процессоров»

Выполнил:

студент гр. 153503

Кахновский Е.С.

Проверил:

Калиновская А.А.

Минск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи	3

2 Краткие теоретические сведения	4

3 Результаты выполнения лабораторной работы	5

Выводы	6

Список использованных источников	7

Приложение А (обязательное) Листинг кода	8

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью выполнения данной лабораторной работы является изучение особенности защищенного режима процессора, получение практических навыков по программированию переключения процессора из реального в защищенный режим и обратно.

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

32-разрядные процессоры Intel 80386, 80486 и Pentium с точки зрения рассматриваемых в данном разделе вопросов имеют аналогичные средства, поэтому для краткости в тексте используется термин "процессор i386", хотя вся информация этого раздела в равной степени относится к трем моделям процессоров фирмы Intel.

Процессор i386 имеет два режима работы - реальный (real mode, R-Mode) и защищенный (protected mode, P-Mode).

Реальный режим – это режим, в котором процессор работает как быстрый процессор 8086, но позволяет пользоваться большинством своих технологий (ММХ / SSE / SSE2, 32-разрядными регистрами общего назначения, регистрами управления и отладки и пр.). После аппаратного сброса процессор переходит в этот режим и начинает выполнять программную инициализацию из BIOS-a. Реальный режим в современных процессорах предназначен для запуска компьютера и подразумевается, что операционная система будет работать в защищённом режиме (поэтому оптимизация по производительности для процессоров IA-32 производится для защищённого режима).

В реальном режиме не доступны основные достоинства процессора – виртуальная память, мультизадачность, уровни привилегий, работа с кэшами, буферами TLB, буфером ветвлений и некоторыми другими технологиями, обеспечивающими высокую производительность.

Как утверждает Intel, это "родной" (native) режим 32-разрядного процессора. В защищённый режим процессор надо переводить специальными операциями над системными регистрами и войти в этот режим процессор может только из реального режима. При работе в защищённом режиме процессор контролирует практически все действия программ и позволяет разделить операционную систему, драйвера и прикладные программы разными уровнями привилегий. Благодаря этому ОС может ограничить области памяти, выделяемой программам, запретить или разрешить ввод/вывод по любым адресам, управлять прерываниями и многое другое. При попытке программы выйти за допустимый диапазон адресов памяти, выделенной ей, либо при обращении к "запрещённым" для неё портам процессор будет генерировать исключения – специальный тип прерываний. Грамотно оперируя исключениями, операционная система может контролировать действия программ, организовать систему виртуальной памяти, мультизадачность и другие программные технологии.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ 		    РАБОТЫ

В рамках выполнения лабораторной работы была создана приложение, которое осуществляет переключение процессора между защищенным режимом и реальным режимом. Приложение также включает вывод сообщения на экран, после успешного переключения в защищенный режим работы процессора и обратно (рисунок 3.1, рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 – Результат работы меню программы

Рисунок 3.2 – Результат успешного перехода в защищенный режим

ВЫВОДЫ

В результате выполнения этой лабораторной работы была разработана программа с использованием эмулятора DOSBox и Turbo Assembler (TASM), которая выполняет переключение процессора между защищенным и реальным режимом работы. При этом программа отображает сообщение на экране об успешном переходе между режимами и сообщение из самих режимов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Юрий А. Уровни защиты. – СПб: Питер, 2000. – 158 с.

- [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://dfe.petrsu.ru/x86/env_1.shtml – Дата доступа 08.10.2023

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Листинг кода

Листинг 1 – Файл lab1.asm

printStr macro str

push ax

push dx

mov ah,09h ; Íîìåð ôóíêöèè DOS

lea dx,str ; Ñìåùåíèå str â DX

int 21h    ; 21 ïðåðûâàíèå

pop dx

pop ax

endm

.386P

.MODEL  LARGE

;Структуры данных

S_DESC  struc                                   ;Структура сегментного дескриптора

LIMIT       dw 0                            ;Лимит сегмента (15:00)

BASE_L      dw 0                            ;Адрес базы, младшая часть (15:0)

BASE_M      db 0                            ;Адрес базы, средняя часть (23:16);Флаги уровней доступа сегментов

ACS_PRESENT     EQU 10000000B                   ;PXXXXXXX - бит присутствия, сегмент присутствует в оперативной памяти

ACS_CSEG        EQU 00011000B                   ;XXXXIXXX - тип сегмента, для данных = 0, для кода 1

ACS_DSEG        EQU 00010000B                   ;XXXSXXXX - бит сегмента, данный объект сегмент(системные объекты могут быть не сегменты)

ACS_READ        EQU 00000010B                   ;XXXXXXRX - бит чтения, возможность чтения из другого сегмента

ACS_WRITE       EQU 00000010B                   ;XXXXXXWX - бит записи, для сегмента данных разершает запись

ACS_CODE        =   ACS_PRESENT or ACS_CSEG     ;AR сегмента кода

ACS_DATA =  ACS_PRESENT or ACS_DSEG or ACS_WRITE;AR сегмента данных

ACS_STACK=  ACS_PRESENT or ACS_DSEG or ACS_WRITE;AR сегмента стека

ACS_INT_GATE    EQU 00001110B

ACS_TRAP_GATE   EQU 00001111B                   ;XXXXSICR - сегмент, подчиненный сегмент кода, доступен для чтения

ACS_IDT         EQU ACS_DATA                    ;AR таблицы IDT

ACS_INT         EQU ACS_PRESENT or ACS_INT_GATE

ACS_TRAP        EQU ACS_PRESENT or ACS_TRAP_GATE

ACS_DPL_3       EQU 01100000B                   ;X<DPL,DPL>XXXXX - привелегии доступа, доступ может получить любой кодSTART:

mov ax,DATA                                 ;Инициализиция сегментных регистров

mov ds,ax

mov es,ax

printStr NEW_LINE_MSG

printStr START_MSG

printStr NEW_LINE_MSG

printStr AUTHOR_MSG

printStr NEW_LINE_MSG

printStr MENU_MSG

printStr NEW_LINE_MSG

printStr TO_PROTECT_MSG

printStr NEW_LINE_MSG

printStr EXIT_MSG

printStr NEW_LINE_MSG

ANSWER:

mov ah, 8h

int 21h                                     ;Ожидание подтверждения

cmp al, 'y'

je ENABLE_A20

cmp al, 'n'

je END_PROG

jmp ANSWER

ENABLE_A20:                                     ;Открыть линию A20

in  al,92h

or  al,2                                    ;Установить бит 1 в 1

out 92h,al

BUFFER_OUTPUT proc near                         ;Процедура вывода текстового буфера, оканчивающегося 0

push es

pushad

mov  ax,TEXT_DESC                           ;Поместить в es селектор текста

mov  es,ax

OUTPUT_LOOP:                                    ;Цикл по выводу буфера

lodsb

or   al,al

jz   OUTPUT_EXIT                            ;Если дошло до 0, то конец выхода

stosb

inc  edi

jmp  OUTPUT_LOOP

OUTPUT_EXIT:                                    ;Выход из процедуры вывода

popad

pop  es

ret

BUFFER_OUTPUT ENDP

SIZE_CODE_PM     =       ($ - CODE_PM_BEGIN)

CODE_PM  ENDS

;Сегмент данных реального/защищенного режима

DATA    segment para use16                      ;Сегмент данных реального/защищенного режима

DATA_BEGIN      = $

;GDT - глобальная таблица дескрипторов

GDT_BEGIN   = $

GDT label   word                            ;Метка начала GDT

GDT_0       S_DESC <0,0,0,0,0,0>

GDT_GDT     S_DESC <GDT_SIZE-1,,,ACS_DATA,0,>

GDT_CODE_RM S_DESC <SIZE_CODE_RM-1,,,ACS_CODE,0,>

GDT_DATA    S_DESC <SIZE_DATA-1,,,ACS_DATA+ACS_DPL_3,0,>

GDT_STACK   S_DESC <1000h-1,,,ACS_DATA,0,>

GDT_TEXT    S_DESC <2000h-1,8000h,0Bh,ACS_DATA+ACS_DPL_3,0,0>

GDT_CODE_PM S_DESC <SIZE_CODE_PM-1,,,ACS_CODE+ACS_READ,0,>

GDT_IDT     S_DESC <SIZE_IDT-1,,,ACS_IDT,0,>

GDT_SIZE    = ($ - GDT_BEGIN)               ;Размер GDT    CODE_RM_DESC = (GDT_CODE_RM - GDT_0)

DATA_DESC    = (GDT_DATA - GDT_0)

STACK_DESC   = (GDT_STACK - GDT_0)

TEXT_DESC    = (GDT_TEXT - GDT_0)

CODE_PM_DESC = (GDT_CODE_PM - GDT_0)

IDT_DESC     = (GDT_IDT - GDT_0)

;IDT - таблица дескрипторов прерываний

IDTR    R_IDTR  <SIZE_IDT,0,0>              ;Формат регистра ITDR

IDT label   word                            ;Метка начала IDT

IDT_BEGIN   = $

IRPC    N, 0123456789ABCDEF

IDT_0&N I_DESC <0, CODE_PM_DESC,0,ACS_TRAP,0>            ; 00...0F

ENDM

IRPC    N, 0123456789ABCDEF

IDT_1&N I_DESC <0, CODE_PM_DESC, 0, ACS_TRAP, 0>         ; 10...1F

ENDM

IDT_20    I_DESC <0,CODE_PM_DESC,0,ACS_INT,0>

IDT_KEYBOARD I_DESC <0,CODE_PM_DESC,0,ACS_INT,0>             ;IRQ 1 - прерывание клавиатуры

IRPC    N, 23456789ABCDEF

IDT_2&N         I_DESC <0, CODE_PM_DESC, 0, ACS_INT, 0>  ; 22...2F

ENDM

SIZE_IDT        =       ($ - IDT_BEGIN)

NEW_LINE_MSG        db 0Ah, 0Dh, '$'

START_MSG 			db "--  Hello, that's my First Lab        --$"

AUTHOR_MSG 			db "--  Author: Kakhnouski Eugene 153503  --$"

MENU_MSG 			db "--  Menu:                             --$"

EXIT_MSG 			db "2. Click N for EXIT *_*$"

TO_PROTECT_MSG 		db "1. CLick Y for go to P-Mode$"

ESC_MSG  			db "Click ESC for go to R-Mode", 0

MSG_HELLO           db "- Press 'y' to go to the protected mode",13,10,"$"

MSG_HELLO_PM        db "-- You are in Protected mode --",0

MSG_HELLO_RM        db "-- You are in Real mode --",13,10,"$"

MSG_KEYBOARD        db "-- Press 'ESC' to come back to the real mode",0

MSG_EXC             db "exception: XX",0

MSG_EXIT            db "- Press 'N' to exit",13,10,"$"

SIZE_DATA   = ($ - DATA_BEGIN)                  ;Размер сегмента данных

DATA    ends

;Сегмент стека реального/защищенного режима

STACK_A segment para stack

db  1000h dup(?)

STACK_A  ends

end START