Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Архитектура вычислительных систем

ОТЧЕТ

к лабораторной работе № 2

на тему «Мультизадачность в защищенном режиме»

Выполнил:

студент гр. 153503

Кахновский Е.С.

Проверил:

Калиновская А.А.

Минск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи	3

2 Краткие теоретические сведения	4

3 Результаты выполнения лабораторной работы	5

Выводы	6

Список использованных источников	7

Приложение А (обязательное) Листинг кода	8

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью выполнения данной лабораторной работы является изучение принципов и средств реализации мультизадачности в защищенном режиме процессора.

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Под мультизадачностью подразумевают способность компьютера выполнять несколько задач одновременно. На самом деле процессор некоторое время выполняет один командный поток, затем быстро переключается на второй и выполняет его, переключается на третий и т.д. При этом при каждом переключении сохраняется контекст прерываемого потока, так что потом процессор сможет "безболезненно" продолжить выполнение прерванного потока команд. Благодаря высокому быстродействию создается иллюзия того, что все задачи выполняются одновременно (параллельно).

Для управления мультизадачностью нет специальных команд. Задачи переключаются командами FAR CALL, FAR JMP, INT, IRET. Однако при этом участвуют специальные дескрипторы: дескриптор сегмента состояния задачи (Task State Segment) и дескриптор шлюза задачи. Когда управление передается на один из таких дескрипторов, происходит переключение задачи. При переключении задачи процессор сохраняет (восстанавливает) свой контекст в сегменте состояния задачи (TSS). Селектор TSS выполняемой задачи хранится в регистре задачи (Task Register). При переключении задачи процессор может сменить LDT, что позволяет назначить каждой задаче свое адресное пространство, недоступное для других задач. Можно также перегрузить CR3, что позволяет применить для изолирования задач механизм страничного преобразования.

Дескриптор TSS относится к системным дескрипторам Поле Type дескриптора TSS может содержать код 1001, если это доступный TSS, или 1011, если это занятый TSS, т.е. если задача активна в настоящий момент.

На рис. 1 представлен формат сегмента TSS для процессора i80386. Из рису­нка видно, что в TSS предусмотрены поля для хранения сегментных регистров GS, FS, DS, SS, CS, ES. Имеется поле для хранения содержимого регистра LDTR, указываю­щего на локальную таблицу дескрипторов, распределённую данной задаче. Для хранения содержимого 32-разрядных регистров используются поля TSS, обозначенные на рисунке как EDI, ESI, EBP, ESP, EBX, EDX, ЕСХ, ЕАХ, EFLAGS, EIP.

Поле CR3 хранит содержимое системного регистра CR3. Этот регистр являет­ся указателем на каталог таблиц страниц. Таким образом, каждая задача может иметь свой собственный каталог таблиц страниц, что позволяет выполнить изо­ляцию задач не только на уровне сегментов, но и на уровне страниц.[1]

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ 		    РАБОТЫ

В рамках выполнения лабораторной работы было создано приложение, которое переключает процессор в защищенный режим, а затем запускает на выполнение 2 задачи. Каждая задача выводит на экран свое сообщение. Первая задача выводит последовательность символов ASCII начиная с 48 символа, а вторая задача, начиная с 0. Когда все задачи отрабатывают программа возвращает процессор в реальный режим. Результат работы программы представлен на (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Результат работы программы

ВЫВОДЫ

В результате выполнения этой лабораторной работы была разработана программа с использованием DOSBox, которая переключает процессор в защищенный режим, а затем запускает на выполнение 2 задачи. Каждая задача выводит на экран свое сообщение. Когда все задачи отрабатывают программа возвращает процессор в реальный режим.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Юрий А. Уровни защиты. – СПб: Питер, 2000. – 158 с.

- [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://dfe.petrsu.ru/x86/env_1.shtml – Дата доступа 08.10.2023

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Листинг кода

Листинг 1 – Файл lab2.asm

.386p

RM_seg segment para public "CODE" use16

assume cs:RM_seg,ds:PM_seg,ss:stack_seg ; Берем точку отсчёта для инструкций со смещением к переменным.

start:

; подготовить сегментные регистры

push       PM_seg

pop        ds

; проверить, не находимся ли мы уже в РМ

mov        eax,cr0 ; Сохранили значение cr0

test       al,1 ; Проверили на установку младшего бита

jz         no_V86 ; Если 0 - продолжаем

; сообщить и выйти

mov        dx,offset v86_msg ; загружаем в dx сообщение об ошибке

err_exit: ; Вывод сообщения

push       cs

pop        ds

mov        ah,9

int        21h

mov        ah,4Ch

int        21h

; убедиться, что мы не под Windows

no_V86:

mov        ax,1600h

int        2Fh

test       al,al

jz         no_windows

; сообщить и выйти

mov        dx,offset win_msg

jmp        short err_exit

; сообщения об ошибках при старте

v86_msg db    "Процессор в режиме V86 - нельзя переключиться в РМ$"

win_msg db    "Программа запущена под Windows - нельзя перейти в кольцо 0$"

; итак, мы точно находимся в реальном режиме

no_windows:

; очистить экран

mov        ax,3

int        10h

; вычислить базы для всех дескрипторов сегментов данных

; xor        еах,еах

mov        ax,RM_seg

shl        eax,4

mov        word ptr GDT_16bitCS+2,ax

shr        eax,16

mov        byte ptr GDT_16bitCS+4,al

mov        ax,PM_seg

shl        eax,4

mov        word ptr GDT_32bitCS+2,ax

mov        word ptr GDT_32bitSS+2,ax

shr        eax,16

mov        byte ptr GDT_32bitCS+4,al

mov        byte ptr GDT_32bitSS+4,al

; вычислить линейный адрес GDT

xor        eax,eax

mov        ax,PM_seg

shl        eax,4

push       eax

add        eax,offset GDT

mov        dword ptr gdtr+2,eax

; загрузить GDT

lgdt       fword ptr gdtr

; вычислить линейные адреса сегментов TSS наших двух задач

pop        eax

push       eax

add        eax,offset TSS_0

mov        word ptr GDT_TSS0+2,ax

shr        eax,16

mov        byte ptr GDT_TSS0+4,al

pop        eax

add        eax,offset TSS_1

mov        word ptr GDT_TSS1+2,ax

shr        eax,16

mov        byte ptr GDT_TSS1+4,al

; открыть А20

mov        al,2

out        92h,al

; запретить прерывания

cli

; запретить NMI

in         al,70h

or         al,80h

out        70h,al

; переключиться    в РМ

mov        eax,cr0

or         al,1

mov        cr0,eax

; загрузить CS

db         66h

db         0EAh

dd         offset PM_entry

dw         SEL_32bitCS

RM_return:

; переключиться    в реальный режим RM

mov        eax,cr0

and        al,0FEh

mov        cr0,eax